安庆市圆梦新区垃圾中转站基坑支护设计

计算书

江苏新亚勘测设计有限公司

二○二二年七月

----------------------------------------------------------------------

设计项目: KAB/CD/FGH/KK1段

----------------------------------------------------------------------

[ 设计简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 设计条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            5.630(m)

基坑内地下水深度：                   20.000(m)

基坑外地下水深度：                   20.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 1

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      5.630      5.630     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 3

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     素填土  3.000    18.0    ---      9.0     9.0        35.0         35.0      ---     120.0

2     粘性土  2.000    19.6    ---     14.2    12.4        60.0         60.0      ---     120.0

3     粘性土  8.000    20.0    ---     38.5    19.0        80.0         80.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       局部均布          20.000        0.000        5.000      7.000     条形

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 3 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)

1    1.500      1.000         20.0         100

2    1.500      1.500         20.0         100

3    1.500      1.500         20.0         100

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 土钉设计参数 ]

土钉最大允许长度：                    6.000(m)

土钉最小构造长度：                    4.000(m)

土钉最小锚固长度：                    0.000(m)

土钉长度增加步长：                    0.500(m)

土钉长度增加方式：                    0.000

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       土钉位置处

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.000

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力         否

条分法中的土条宽度：                  0.400(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力设计结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 设计长度 最大长度(工况) 拉力标准值       Kt×Nkj

(m)    (度)             (m)      (m)            Nkj(kN)         (kN)

1    1.500   27.0

2    3.000   27.0     1土钉   4.000    4.000( 2)           0.0           0.0

3    4.500   27.6     1土钉   4.000    4.000( 2)           0.0           0.0

2土钉   5.059    5.059( 3)          44.5          71.3

4    5.630   28.2     1土钉   4.000    4.000( 2)           0.0           0.0

2土钉   4.000    5.059( 3)          23.2          37.0

3土钉   4.000    4.000( 4)          27.1          43.4

[ 整体稳定设计结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 支锚号 支锚长度

1     1.711     4.023     10.498     6.369

2     1.306     2.585     12.402     9.772

1     6.000

3     1.325     0.711     13.219    12.096

1     6.000

2     5.559

4     1.582    -2.245     17.948    18.088

1     6.000

2     5.559

3     4.000

[ 土钉杆体截面积计算 ]

土钉号  轴向拉力设    As1   抗拔承载力标   As2    计算面积   配筋  实配面积

计值(kN)    (mm2)   准值(kN)     (mm2)     (mm2)    (mm)   (mm2)

1      0.000      0.000     42.799    142.663    142.663   1d18    254.469

2     55.667    206.174     71.254    237.512    237.512   1d18    254.469

3     33.903    125.566     43.396    144.653    144.653   1d18    254.469

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                       80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d8@200

竖向配筋:                  d8@200

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.00      0.0    x    0.000    200.0(构造)    251.3

y    0.000    200.0(构造)    251.3

2    1.00- 2.50      9.3    x    0.768    200.0(构造)    251.3

y    0.768    200.0(构造)    251.3

3    2.50- 4.00     23.0    x    1.906    200.0(构造)    251.3

y    1.906    200.0(构造)    251.3

4    4.00- 5.63     22.9    x    2.252    200.0(构造)    251.3

y    1.861    200.0(构造)    251.3

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×5.798+38.500×13.934)/((52.900×5.630+120.933×5.630)/(5.630+5.630))=6.172

Ks = 6.172 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

设计项目: BC/DE/E1F段

----------------------------------------------------------------------

[ 设计简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 设计条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            6.330(m)

基坑内地下水深度：                   20.000(m)

基坑外地下水深度：                   20.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 1

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      6.330      6.330     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 3

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     素填土  3.400    18.0    ---      9.0     9.0        35.0         35.0      ---     120.0

2     粘性土  1.900    19.6    ---     14.2    12.4        60.0         60.0      ---     120.0

3     粘性土  8.000    20.0    ---     38.5    19.0        80.0         80.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       局部均布          20.000        0.000        5.000      8.000     条形

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 4 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)

1    1.500      1.000         20.0         100

2    1.500      1.500         20.0         100

3    1.500      1.500         20.0         100

4    1.500      1.500         20.0         100

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 土钉设计参数 ]

土钉最大允许长度：                    6.000(m)

土钉最小构造长度：                    3.000(m)

土钉最小锚固长度：                    0.000(m)

土钉长度增加步长：                    0.500(m)

土钉长度增加方式：                    0.000

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       土钉位置处

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.000

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力         否

条分法中的土条宽度：                  0.400(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力设计结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 设计长度 最大长度(工况) 拉力标准值       Kt×Nkj

(m)    (度)             (m)      (m)            Nkj(kN)         (kN)

1    1.500   27.0

2    3.000   27.0     1土钉   3.000    3.000( 2)           0.0           0.0

3    4.500   27.4     1土钉   3.000    3.000( 2)           0.0           0.0

2土钉   5.954    5.954( 3)          49.3          78.8

4    6.000   28.1     1土钉   3.000    3.000( 2)           0.0           0.0

2土钉   4.377    5.954( 3)          25.4          40.6

3土钉   4.290    4.290( 4)          39.5          63.2

5    6.330   28.3     1土钉   3.000    3.000( 2)           0.0           0.0

2土钉   4.430    5.954( 3)          25.0          39.9

3土钉   3.063    4.290( 4)          21.2          33.9

4土钉   3.000    3.000( 5)           0.0           0.0

[ 整体稳定设计结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 支锚号 支锚长度

1     1.861     4.744     14.200     9.371

2     1.308     3.285     13.102     9.772

1     5.500

3     1.309     1.495     15.935    14.109

1     5.500

2     5.954

4     1.497    -2.614     21.219    21.095

1     5.500

2     5.954

3     4.290

5     1.606    -1.818     20.248    20.329

1     5.500

2     5.954

3     4.290

4     3.000

[ 土钉杆体截面积计算 ]

土钉号  轴向拉力设    As1   抗拔承载力标   As2    计算面积   配筋  实配面积

计值(kN)    (mm2)   准值(kN)     (mm2)     (mm2)    (mm)   (mm2)

1      0.000      0.000     36.104     90.261     90.261   1E18    254.469

2     61.564    171.011     78.802    197.005    197.005   1E18    254.469

3     49.343    137.065     63.159    157.898    157.898   1E18    254.469

4      0.000      0.000     38.199     95.498     95.498   1E18    254.469

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                       80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d8@200

竖向配筋:                  d8@200

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.00      0.0    x    0.000    200.0(构造)    251.3

y    0.000    200.0(构造)    251.3

2    1.00- 2.50      9.3    x    0.768    200.0(构造)    251.3

y    0.768    200.0(构造)    251.3

3    2.50- 4.00     26.7    x    2.209    200.0(构造)    251.3

y    2.209    200.0(构造)    251.3

4    4.00- 5.50     33.9    x    2.804    200.0(构造)    251.3

y    2.804    200.0(构造)    251.3

5    5.50- 6.33      2.3    x    0.033    200.0(构造)    251.3

y    0.138    200.0(构造)    251.3

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×5.798+38.500×13.934)/((59.520×6.330+133.764×6.330)/(6.330+6.330))=5.551

Ks = 5.551 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

设计项目: EE1段

----------------------------------------------------------------------

[ 设计简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 设计条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            6.330(m)

基坑内地下水深度：                   20.000(m)

基坑外地下水深度：                   20.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 1

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      6.330      6.330     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 3

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     素填土  3.400    18.0    ---      9.0    15.0        35.0         35.0      ---     120.0

2     粘性土  1.900    19.6    ---     14.2    12.4        60.0         60.0      ---     120.0

3     粘性土  8.000    20.0    ---     38.5    19.0        80.0         80.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       局部均布          20.000        0.000        5.000      8.000     条形

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 4 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)

1    1.500      1.200         20.0         100

2    1.500      1.500         20.0         100

3    1.500      1.500         20.0         100

4    1.500      1.500         20.0         100

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 4

序号 横向间距(m) 纵向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 发挥系数 抗拉力(kN)

1   -2.730      1.000       90.0           100         6.000    1.000    60.0

2    1.500      1.000       90.0           100         6.000    1.000    60.0

3    1.500      1.000       90.0           100         6.000    1.000    60.0

4    1.500      1.000       90.0           100         5.000    1.000    50.0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 土钉设计参数 ]

土钉最大允许长度：                    6.000(m)

土钉最小构造长度：                    3.000(m)

土钉最小锚固长度：                    0.000(m)

土钉长度增加步长：                    0.500(m)

土钉长度增加方式：                    0.000

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       土钉位置处

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.000

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力         否

条分法中的土条宽度：                  0.400(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力设计结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 设计长度 最大长度(工况) 拉力标准值       Kt×Nkj

(m)    (度)             (m)      (m)            Nkj(kN)         (kN)

1    2.000   30.0

2    3.500   30.0     1土钉   3.000    3.000( 2)           0.0           0.0

3    5.000   29.6     1土钉   3.000    3.000( 2)           0.0           0.0

2土钉   4.795    4.795( 3)          38.6          61.8

4    6.330   29.9     1土钉   3.000    3.000( 2)           0.0           0.0

2土钉   3.432    4.795( 3)          18.4          29.4

3土钉   3.967    3.967( 4)          37.6          60.2

5    6.330   29.9     1土钉   3.000    3.000( 2)           0.0           0.0

2土钉   3.432    4.795( 3)          18.4          29.4

3土钉   3.000    3.967( 4)          19.6          31.4

4土钉   3.000    3.000( 5)           0.0           0.0

[ 整体稳定设计结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 支锚号 支锚长度

1     2.193     4.230     11.829     7.500

2     1.531     2.752     11.735     8.906

1     3.000

3     1.309     0.963     14.563    13.238

1     3.000

2     4.795

4     1.603    -1.465     17.317    17.379

1     3.000

2     4.795

3     3.967

5     1.694    -0.532     15.548    15.557

1     3.000

2     4.795

3     3.967

4     3.000

[ 土钉杆体截面积计算 ]

土钉号  轴向拉力设    As1   抗拔承载力标   As2    计算面积   配筋  实配面积

计值(kN)    (mm2)   准值(kN)     (mm2)     (mm2)    (mm)   (mm2)

1      0.000      0.000      4.475     11.187     11.187   1E18    254.469

2     48.301    134.169     61.825    154.562    154.562   1E18    254.469

3     47.035    130.652     60.204    150.511    150.511   1E18    254.469

4      0.000      0.000     42.170    105.426    105.426   1E18    254.469

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                       80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d8@200

竖向配筋:                  d8@200

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.20      0.0    x    0.000    200.0(构造)    251.3

y    0.000    200.0(构造)    251.3

2    1.20- 2.70      8.3    x    0.685    200.0(构造)    251.3

y    0.685    200.0(构造)    251.3

3    2.70- 4.20     24.3    x    2.013    200.0(构造)    251.3

y    2.013    200.0(构造)    251.3

4    4.20- 5.70     29.8    x    2.465    200.0(构造)    251.3

y    2.465    200.0(构造)    251.3

5    5.70- 6.33      3.0    x    0.000    200.0(构造)    251.3

y    0.148    200.0(构造)    251.3

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×5.798+38.500×13.934)/((59.520×6.330+133.764×6.330)/(6.330+6.330))=5.551

Ks = 5.551 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

设计项目:  J1H段

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 支护结构安全等级 | 三级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 0.90 |
| 基坑深度h(m) | 5.630 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 5.630 | 1.500 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | 0.000 | 5.000 | 9.800 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 3 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 20.000 | 外侧水位深度(m) | 20.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 素填土 | 3.00 | 18.0 | --- | 9.00 | 9.00 |
| 2 | 粘性土 | 2.00 | 19.6 | --- | 14.20 | 12.40 |
| 3 | 粘性土 | 8.00 | 20.0 | --- | 38.50 | 19.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |
| 1 | 35.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 60.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 80.0 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡计算条件:

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力:否

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 0.40m

整体稳定安全系数: 1.25

天然放坡计算结果:

| 道号 | 整体稳定安全 | 半径 | 圆心坐标 | 圆心坐标 | 是否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数计算值 | R(m) | Xc(m) | Yc(m) | 满足 |
| 1 | 1.319 | 11.800 | 4.083 | 14.430 | 满足 |
| 2 | 1.285 | 17.270 | 0.791 | 17.899 | 满足 |
| 3 | 1.727 | 24.066 | -2.640 | 23.921 | 满足 |