- 采购需求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清摄像机（枪机） | 1. 内置GPU芯片。 2. 内置2个麦克风、1个扬声器。 3. 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 4. 内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 5. 开启补光灯后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 6. 分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。 7. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 8. H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 9. 检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 10. 侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 11. 抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 12. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 13. DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 14. 不低于IP67防尘防水等级。注：无缝对接现有门禁系统，打开门禁系统，与此次采购的摄像机同步打开。接入项目管辖的派出所内门禁系统 | 台 | 21 |
| 2 | 网络高清网络摄像机（枪机） | 1. 内置1颗GPU、2个麦克风 2. 镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。 3. 最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4. 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 5. 三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 8. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 9. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10. 不低于IP67防尘防水等级。 11. DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 12. 设备工作状态时，空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 13. 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 14. 摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 15. 固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 16. 硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 17. 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 18. 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 19. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 注：无缝对接现有门禁系统，打开门禁系统，与此次采购的摄像机同步打开。接入项目管辖的派出所内门禁系统 | 台 | 12 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，必须内置等于9个SATA接口硬盘（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 2. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 3. 接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps； 4. 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 5. 同时解码输出24路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 6. 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（CVBS接口选配支持）（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 7. HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出； 8. CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 9. 显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项； 10. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 11. 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 12. 同时接入多台“明眸”设备（测温人脸门禁一体机），可在同一界面上实时显示明眸通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等；（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 13. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 14. 将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口； 注：需无缝与原机房综合管控平台、门禁系统对接，响应文件中需出具原综合管控平台厂家项目授权。注：无缝对接现有门禁系统，打开门禁系统，与此次采购的摄像机同步打开。接入项目管辖的派出所内门禁系统 | 台 | 2 |
| 4 | 枪机支架 | 配套 | 套 | 33 |
| 5 | 摄像机电源 | 配套 | 套 | 33 |
| 6 | 监控级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 3年质保服务 | 块 | 18 |
| 7 | 电源线 | 国标，RVV2*1.5 | 批 | 1 |
| 8 | 超五类屏蔽双绞线 | 国标 | 批 | 1 |
| 9 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 16 |
| 10 | 24口核心交换机 | 1. 配置：可用千兆电接口数量≥24 2. 交换容量≥56 Gbps 3. 转发性能≥41.67 Mpps 4. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab 5. 支持VLAN 6. 支持SNMPv1/v2c协议、支持LLDP协议、SSH、Web管理 7. 支持终端安全防护 8. 支持QoS 9. 支持STP/RSTP 10. 支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 11. 支持DHCP Snooping，支持DHCP CLIENT 12. 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 13. 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理（响应文件中提供至少2年响应人维保服务，响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 14. 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 15. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警（响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 16. 支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 17. 支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容响应文件中提供公安部或第三方权威机构检测报告证明并加盖响应人公章） 18. 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 19. 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 台 | 2 |
| 11 | 8口交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥8 2.交换容量≥20Gbps | 台 | 22 |
| 12 | 光纤配线架 | 满足业主现场需求 | 台 | 2 |
| 13 | 单模尾纤 | 满足业主现场需求 | 根 | 16 |
| 14 | 单模双芯LC光纤跳线 | 满足业主现场需求 | 根 | 20 |
| 15 | 室外设备箱 | 不锈钢40*50cm,厚度1.0cm | 只 | 22 |
| 16 | 管材 | 满足业主现场需求 | 批 | 1 |
| 17 | 辅材 | 满足业主现场需求 | 批 | 1 |

说明：

1、对于采购需求中要求提供检测报告，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，取消其中标资格，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。如有关要求与本条内容不一致，则以本条内容为准。

2、监控中心集成在安防中心，与原有安防系统进行无缝集成，达到安防要求标准。投标人必须对区域内的的安装环境及光纤管路敷设和供电线路敷设进行实际现场勘察，投标时提供详细的光纤管路敷设和供电线路敷设施工图，因此产生的费用纳入此次报价中，招标人不承担任何费用。

3、响应人所供设备材料必须是通过合法进货渠道获得的符合国家质量标准的全新正品，如被查实是贴牌或是伪劣产品，响应单位除了拒付货款外还将追就其法律责任。

4、本次对所投厂品品牌(必需是正品,杜绝贴牌伪劣)、规格以采购人提供的工程量清单为准。

5、谈判响应人要充分考虑到实际安装内容与采购清单中数量和种类存在差异的风险，这部分的风险视为谈判响应人在谈判报价时已充分考虑到，对采购清单中少项和漏项内容谈判响应人必须自行添补直至达到系统完整性要求和验收标准。

6、成交人在谈判文件中提供的所有证明材料，采购人有权在成交通知书发出后对证明材料及原件真实性进行检验，若证实提供虚假材料骗取成交的，采购人有权取消成交资格，并由后续候选人依序替补。

二、安装验收要求

1、安装调试

货物安装在采购人指定地点，供货时间：15日历天。

2、验收

验收依据合同、竞争性谈判文件、成交供应商响应文件和国家有关标准进行，必要时使用测试专业仪器。

3、技术资料

验收前，成交供应商应将全部货物资料装订成册，交采购人进行保管。

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及采购人的采购需求。货物完好，配件齐全。

2、质量保证期限：成交人需提供免费质保期一年（除特殊要求设备质保期外），质保期及服务期自供货安装完毕、验收合格经双方签字之日起计算。

质保期内，成交人接到采购人报修信息后，提供7*24小时及时响应，4小时到达现场，8小时修复。如不能修复免费提供同等档次备用设备，因成交人售后服务不及时而造成损失，中标人必须承担由此产生的一切费用。