- 采购需求

| 序号 | 品名 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 | 颜色 | 参考图片 | 材质及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长条椅 | 1800*580*780 | 个 | 2 | 图片色 |  | 1.基材：扶手和脚采用一体成型的结构；横梁采用三角型横梁，壁厚为2.0mm；座板采用优质冷轧钢板，符合GB/T 3325 -2017《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，经数据裁剪，折弯冲压成型。表面经过除油、除锈、防锈处理后进行静电粉末喷塑处理。 2.面料：采用优质西皮，耐磨性强、透气性好。 3.海绵：采用高弹阻燃海绵，无刺激性气味，无裂缝、颜色均匀，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。 |
| 2 | 吧台椅 | 标准 | 把 | 1 | 图片色 |  | 1.座板：采用环保PP材料，一次注塑成型，防污易打理，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 2.脚架：采用优质钢管，金属喷漆（塑）涂层，冲击高度500mm，无剥落、裂纹、皱纹,符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 |
| 3 | 办公桌 | 1600*800*760 | 张 | 48 | 红胡桃 |  | 规格：1600*800*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； ★2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L（投标时提供带★项检测报告） ★3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。（投标时提供带★项检测报告） ★4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。（投标时提供带★项检测报告） ★5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。（投标时提供带★项检测报告） |
| 4 | 中班台（副柜左右换） | 1600*800*760 | 张 | 13 | 红胡桃 |  | 规格：1600*800*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 5 | 中班台（副柜左右换） | 1800*900*760 | 张 | 2 | 红胡桃 |  | 规格：1800*800*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 6 | 电脑工作台台面有2孔，副柜左右互换，4个长柜，6个短柜。 | 1800*900*760 | 张 | 10 | 白橡色 |  | 规格：1800*900*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 7 | 办公椅 | 590*490*1100 | 把 | 10 | 图片色 |  | 规格：590*490*1100 1.面料：采用优质阻燃网布，耐磨性强、透气性好。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵，无刺激性气味，无裂缝、颜色均匀，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。 3.座板：采用优质曲木板，层曲木板热压成型； 4.扶手：采用优质办公椅扶手，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 5.倾仰机构：优质倾仰机构，表层粉末喷涂处理，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 6.气压棒：采用优质气压棒，三弘或其他同等及以上档次品牌，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。 7.脚架：采用优质五星脚。 |
| 8 | 办公桌 | 1200*600*760 | 张 | 58 | 图片色 |  | 规格：1200*600*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 9 | 3人沙发可以对折当床 | 1800*1200*760 | 只 | 11 | 图片色 |  | 规格：1800*1200*800mm 1、框架：采用经过特殊干燥处理的全实木框架，连接严密、平整，严丝合缝，打底高弹力弹簧处理。 2、面料：采用优质麻绒布，阻燃，透气性好，耐磨，不褪色。 3、海绵：采用优质高弹海绵，阻燃性合格。 4、脚架：钢制脚架，防锈处理，表面使用喷塑工艺，饱满度高，品质上乘，经久耐用。 5、五金配件：优质五金配件。 |
| 10 | 3折沙发 | 2000*1500*800 | 只 | 8 | 图片色 |  | 规格：2000*500*800mm 1、框架：采用经过特殊干燥处理的全实木框架，连接严密、平整，严丝合缝，打底高弹力弹簧处理。 2、面料：采用优质麻绒布，阻燃，透气性好，耐磨，不褪色。 3、海绵：采用优质高弹海绵，阻燃性合格。 4、脚架：钢制脚架，防锈处理，表面使用喷塑工艺，饱满度高，品质上乘，经久耐用。 5、五金配件：优质五金配件。 |
| 11 | 办公椅 | 620*620*1100 | 把 | 13 | 图片色 |  | 规格：620*620*1100 1、饰面：优质西皮饰面，符合GB/T16799-2018；GB20400-2006；GB/T19942-2019标准，感官要求合格，摩擦色牢度：干擦500次（4-5级），碱性汗液4级（80次），湿擦250次（4级），涂层粘着牢度≥2.6N/10mm，耐折牢度合格，耐磨性（cs-10,500g，500r）合格，撕裂力≥77N，气味≤2级，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出，可萃取重金属未检出，禁用偶氮染料未检出。 3、坐板：环保实木多层板，符合GB/T9846-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013；GB18584-2001标准，含水率≤9%，胶合强度≥1.05MPa，浸渍剥离检测合格，静曲强度顺纹≥24MPa横纹≥22MPa，弹性模量顺纹≥5170MPa,横纹≥4340Mpa，）挥发性有机化合物72h，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L，密度≥0.78g/cm³ 4、海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006；GB17927.1-2011；QB/T1952.1-2012；QB/T2280-2016标准，气味、裂缝、气孔、色泽、污染等检验项目合格，75%压缩永久变形≤3.6%；65%/25%压陷比≥3；25%压陷硬度≥125N；伸长率≥150%；拉伸强度≥150Kpa；回弹率≥50%；撕裂强度≥5.5N/cm；干热老化后拉伸强度变化率≤10%；湿热老化后拉伸强度≥130Kpa；干热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤14%；甲醛释放量未检出，TVOC未检出，表观密度≥60kg/m³，具有抗引燃特性-阴燃的香烟检验达到：未发现续燃和阴燃现象 5、油漆：优质水性油漆，GB18581-2020；HJ2537-2014，符合GB18581-2020；HJ2537-2014标准，总铅含量未检出，VOC含量≤75g/L，苯系物总和（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，游离甲醛未检出。 6、框架：实木框架，含水率≤10%。 |
| 12 | 办公椅 | 580*520*1100 | 把 | 42 | 图片色 |  | 规格：580*520*1100mm ★1、饰面：优质西皮饰面，符合GB/T16799-2018；GB20400-2006；GB/T19942-2019标准，感官要求合格，摩擦色牢度：干擦500次（4-5级），碱性汗液4级（80次），湿擦250次（4级），涂层粘着牢度≥3.6N/10mm，耐折牢度合格，耐磨性（cs-10,500g，500r）合格，撕裂力≥77N，气味≤2级，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出，可萃取重金属未检出，禁用偶氮染料未检出。（投标时提供带★项检测报告） ★2、坐板：环保实木多层板，符合GB/T9846-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013；GB18584-2001标准，含水率≤9%，胶合强度≥1.05MPa，浸渍剥离检测合格，静曲强度顺纹≥24MPa横纹≥22MPa，弹性模量顺纹≥5170MPa,横纹≥4340Mpa，）挥发性有机化合物72h，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L，密度≥0.78g/cm³（投标时提供带★项检测报告） ★3、海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006；GB17927.1-2011；QB/T1952.1-2012；QB/T2280-2016标准，气味、裂缝、气孔、色泽、污染等检验项目合格，75%压缩永久变形≤3.6%；65%/25%压陷比≥3；25%压陷硬度≥125N；伸长率≥150%；拉伸强度≥150Kpa；回弹率≥50%；撕裂强度≥5.5N/cm；干热老化后拉伸强度变化率≤10%；湿热老化后拉伸强度≥130Kpa；干热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤14%；甲醛释放量未检出，TVOC未检出，表观密度≥60kg/m³，具有抗引燃特性-阴燃的香烟检验达到：未发现续燃和阴燃现象（投标时提供带★项检测报告） ★4、油漆：优质水性油漆，GB18581-2020；HJ2537-2014，符合GB18581-2020；HJ2537-2014标准，总铅含量未检出，VOC含量≤75g/L，苯系物总和（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，游离甲醛未检出。（投标时提供带★项检测报告） 5、框架：实木框架，含水率≤10% |
| 13 | 办公椅 | 440*470*880 | 把 | 108 | 图片色 |  | 规格：440*470*880mm 1、饰面：优质西皮饰面，符合GB/T16799-2018；GB20400-2006；GB/T19942-2019标准，感官要求合格，摩擦色牢度：干擦500次（4-5级），碱性汗液4级（80次），湿擦250次（4级），涂层粘着牢度≥3.6N/10mm，耐折牢度合格，耐磨性（cs-10,500g，500r）合格，撕裂力≥77N，气味≤2级，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出，可萃取重金属未检出，禁用偶氮染料未检出。 2、坐板：环保实木多层板，符合GB/T9846-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013；GB18584-2001标准，含水率≤9%，胶合强度≥1.05MPa，浸渍剥离检测合格，静曲强度顺纹≥24MPa横纹≥22MPa，弹性模量顺纹≥5170MPa,横纹≥4340Mpa，）挥发性有机化合物72h，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L，密度≥0.78g/cm³ 3、海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006；GB17927.1-2011；QB/T1952.1-2012；QB/T2280-2016标准，气味、裂缝、气孔、色泽、污染等检验项目合格，75%压缩永久变形≤3.6%；65%/25%压陷比≥3；25%压陷硬度≥125N；伸长率≥150%；拉伸强度≥150Kpa；回弹率≥50%；撕裂强度≥5.5N/cm；干热老化后拉伸强度变化率≤10%；湿热老化后拉伸强度≥130Kpa；干热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤14%；甲醛释放量未检出，TVOC未检出，表观密度≥60kg/m³，具有抗引燃特性-阴燃的香烟检验达到：未发现续燃和阴燃现象 4、油漆：优质水性油漆，GB18581-2020；HJ2537-2014，符合GB18581-2020；HJ2537-2014标准，总铅含量未检出，VOC含量≤75g/L，苯系物总和（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，游离甲醛未检出。 5、框架：实木框架，含水率≤10% |
| 14 | 书柜 | 1200*400*2000 | 组 | 1 | 红胡桃 |  | 规格：1200*400*2000mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级. |
| 15 | 文件柜加厚 | 850*500*1800 | 组 | 31 | 银灰色 |  | 规格：850*450*1800mm 1、基材：优质冷轧钢板；厚度0.8mm符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GB/T10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 16 | 3门衣柜加厚 | 1500*500*1800 | 组 | 2 | 银灰色 |  | 规格：1100*500*1800mm 1、基材：优质冷轧钢板；厚度0.8mm符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GB/T10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 17 | 4门衣柜（4锁上加一层活动隔板） | 850*500*1800 | 组 | 156 | 银灰色 |  | 规格：850*500*1800mm ★1、基材：优质冷轧钢板；厚度0.8mm符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GB/T10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。（投标时提供带★项检测报告） |
| 18 | 双门被褥柜 | 900*500*1800上面挂衣，下面放被褥上下对调。 | 组 | 25 | 银灰色 |  | 规格：900*500*1800mm 1、基材：优质冷轧钢板；厚度0.8mm符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GB/T10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 19 | 保密柜 | 900*430*1850 | 组 | 6 | 银灰色 |  | 规格：900*430*1850 采用优质冷轧钢板制造，柜体采用足1.0mm厚裸板、门板足1.2mm厚裸板，层板足0.6mm厚裸板。经过国家保密技术测评中心检测认证拥有密码锁认证证书，密码锁芯为一体化锁芯，具有主副供电方式，主供电电源在柜体内，副供电电源在柜体外的密码锁面板上（采用9V扣式方块电池直接供电），密码锁自带开门拉手，开门拉手具有防爆力开门离合装置。 |
| 20 | 3人沙发 | 1900*750*820 | 只 | 3 | 图片色 |  | 规格：2400*860*800mm 1、饰面：优质西皮饰面，符合GB/T16799-2018；GB20400-2006；GB/T19942-2019标准，感官要求合格，摩擦色牢度：干擦500次（4-5级），碱性汗液4级（80次），湿擦250次（4级），涂层粘着牢度≥3.6N/10mm，耐折牢度合格，耐磨性（cs-10,500g，500r）合格，撕裂力≥77N，气味≤2级，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出，可萃取重金属未检出，禁用偶氮染料未检出 2、坐板：环保实木多层板，符合GB/T9846-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013；GB18584-2001标准，含水率≤9%，胶合强度≥1.05MPa，浸渍剥离检测合格，静曲强度顺纹≥24MPa横纹≥22MPa，弹性模量顺纹≥5170MPa,横纹≥4340Mpa，）挥发性有机化合物72h，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L，密度≥0.78g/cm³ 3、海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006；GB17927.1-2011；QB/T1952.1-2012；QB/T2280-2016标准，气味、裂缝、气孔、色泽、污染等检验项目合格，75%压缩永久变形≤3.6%；65%/25%压陷比≥3；25%压陷硬度≥125N；伸长率≥150%；拉伸强度≥150Kpa；回弹率≥50%；撕裂强度≥5.5N/cm；干热老化后拉伸强度变化率≤10%；湿热老化后拉伸强度≥130Kpa；干热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤14%；甲醛释放量未检出，TVOC未检出，表观密度≥60kg/m³，具有抗引燃特性-阴燃的香烟检验达到：未发现续燃和阴燃现象 4、框架：沙发框架材质采用30mm*45mm优质松木，原材料确保无虫眼结疤、虫蛀等瑕疵，主梁采用榫卯加五金连接方式固定，沙发座内框加横向≥5mm粗∽形加固弹簧。 |
| 21 | 单人沙发 | 900*750*820 | 只 | 8 | 图片色 |  | 规格：1000*860*800mm 1、饰面：优质西皮饰面，符合GB/T16799-2018；GB20400-2006；GB/T19942-2019标准，感官要求合格，摩擦色牢度：干擦500次（4-5级），碱性汗液4级（80次），湿擦250次（4级），涂层粘着牢度≥3.6N/10mm，耐折牢度合格，耐磨性（cs-10,500g，500r）合格，撕裂力≥77N，气味≤2级，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出，可萃取重金属未检出，禁用偶氮染料未检出 2、坐板：环保实木多层板，符合GB/T9846-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013；GB18584-2001标准，含水率≤9%，胶合强度≥1.05MPa，浸渍剥离检测合格，静曲强度顺纹≥24MPa横纹≥22MPa，弹性模量顺纹≥5170MPa,横纹≥4340Mpa，）挥发性有机化合物72h，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L，密度≥0.78g/cm³ 3、海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006；GB17927.1-2011；QB/T1952.1-2012；QB/T2280-2016标准，气味、裂缝、气孔、色泽、污染等检验项目合格，75%压缩永久变形≤3.6%；65%/25%压陷比≥3；25%压陷硬度≥125N；伸长率≥150%；拉伸强度≥150Kpa；回弹率≥50%；撕裂强度≥5.5N/cm；干热老化后拉伸强度变化率≤10%；湿热老化后拉伸强度≥130Kpa；干热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤14%；甲醛释放量未检出，TVOC未检出，表观密度≥60kg/m³，具有抗引燃特性-阴燃的香烟检验达到：未发现续燃和阴燃现象 4、框架：沙发框架材质采用30mm*45mm优质松木，原材料确保无虫眼结疤、虫蛀等瑕疵，主梁采用榫卯加五金连接方式固定，沙发座内框加横向≥5mm粗∽形加固弹簧。 |
| 22 | 茶几 | 700*700*420 | 个 | 6 | 红胡桃 |  | 规格：700*700*420 1.基材：采用优质EO级以上中密度纤维板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好且其表面握钉力及静曲强度，达到GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 2.饰面：优质胡桃木皮厚度≥0.6mm，双面光滑平直，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求； 3.涂料：采用优质水性底漆、水性面漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，涂料工艺采用“五底三面”工艺； 4.胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 5.五金件：优质五金件； |
| 23 | 长茶几 | 1200*600*420 | 个 | 7 | 红胡桃 |  | 规格：1200*600*420mm 1.基材：采用优质EO级以上中密度纤维板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好且其表面握钉力及静曲强度，达到GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 2.饰面：优质胡桃木皮厚度≥0.6mm，双面光滑平直，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求； 3.涂料：采用优质水性底漆、水性面漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，涂料工艺采用“五底三面”工艺； 4.胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 5.五金件：优质五金件； |
| 24 | 茶几 | 600*600*420 | 个 | 2 | 红胡桃 |  | 规格：600*600*420 1.基材：采用优质EO级以上中密度纤维板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好且其表面握钉力及静曲强度，达到GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 2.饰面：优质胡桃木皮厚度≥0.6mm，双面光滑平直，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求； 3.涂料：采用优质水性底漆、水性面漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，涂料工艺采用“五底三面”工艺； 4.胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 5.五金件：优质五金件； |
| 25 | 茶水柜 | 800*400*780 | 个 | 23 | 红胡桃 |  | 规格：800*400*780mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级 ★6、茶水柜：符合GB/T3324-2017；GB18584-2001；GB/T 35607-2017；GB/T10357.5-2011；GB/T10357.4-2013标准，含水率≤10%，外观要求、表面理化性能、力学性能符合技术要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出。（投标时提供带★项检测报告） |
| 26 | 收纳盒 | 440*330*250 | 个 | 40 | 图片色 |  | 基材：采用环保PP材料，一次注塑成型，防污易打理，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 |
| 27 | 货架 | 2000*500*2000 | 组 | 30 | 图片色 |  | 规格 2000*600*2000mm 1、每组4层； 2、立柱、挂壁1.2MM,顶板、层板0.8MM,3层活动层板，鞍钢一级冷轧板 3、涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷 塑。 |
| 28 | 床+垫 | 1200*2000上下铺含2个1150*1950*50棕床垫 | 套 | 14 | 图片色 |  | 规格：1200*2000mm 床体基材采用优质松木制作，要求质地坚硬、结实，色泽亮丽，纹理清晰，表面无结疤。整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理。木材含水率低于12%； 1、床脚：采用全干70×70mm松木方料, 2、床厅采用120×30mm松木方料， 4、床档采用30×60mm松木方料， 6、床板：约1905mm*825mm，采用二面光无缝整块12㎜厚度的松木铺板，下面5根30×60mm松木加强筋紧固，甲醛含量≤0.1mg/L。 7、床铺扶栏安全高度在200mm以上，杆出口圆角R20，床下净空高1850mm，。 制作工艺：方料为卯榫结构，无大结疤，无朽木，含水率≤12%，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角； 油漆及表面处理：品牌PU漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；漆膜硬度≥2H，无苯、绿色环保。 粘胶：均采用品牌白乳胶，粘合强度大，粘合时间长符合标准要求 8、床垫：环保棕,规格1150*1950*50。 |
| 29 | 床+垫 | 1000*1900上下铺含2个900*1900*50棕床垫 | 套 | 3 | 图片色 |  | 规格：1000*1900mm 床体基材采用优质松木制作，要求质地坚硬、结实，色泽亮丽，纹理清晰，表面无结疤。整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理。木材含水率低于12%； 1、床脚：采用全干70×70mm松木方料, 2、床厅采用120×30mm松木方料， 4、床档采用30×60mm松木方料， 6、床板：约1905mm*825mm，采用二面光无缝整块12㎜厚度的松木铺板，下面5根30×60mm松木加强筋紧固，甲醛含量≤0.1mg/L。 7、床铺扶栏安全高度在200mm以上，杆出口圆角R20，床下净空高1850mm，。 制作工艺：方料为卯榫结构，无大结疤，无朽木，含水率≤12%，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角； 油漆及表面处理：品牌PU漆，采用五底三面亚光透明油漆工艺，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；漆膜硬度≥2H，无苯、绿色环保。 粘胶：均采用品牌白乳胶，粘合强度大，粘合时间长符合标准要求 8、床垫：环保棕，规格：900*1900*50。 |
| 30 | 实木床+5公分棕垫 | 2000*1200 | 张 | 2 | 红胡桃 |  | 1、规格：1200*2000mm； 2、基材：优质橡木实木,含水率9.2%、甲醛释放量≤0.06mg/L采用无苯无醛胶水。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 提供橡木的抽样检测报告；符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材 料木家具中有害物质限量》和 GB/T 1933-2009《木材密度测定 方法》标准。（含水率9.2%、甲醛释放量≤0.06mg/L） 3、油漆：油漆采用高档环保型水性油漆，五底三面八道 工序，漆膜硬度在 2H～3H 之间，要求美观、无气味、不变色， 光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。 水性面漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准，挥发性有机化合物（VOC）≤50g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，游离甲醛未检出。（提供水性面漆证明材料） 5、水性底漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准，挥发性有机化合物（VOC）≤47g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，游离甲醛未检出。 8、床垫：环保棕，规格：2000*1200*50 |
| 31 | 床头柜 | 465*370*500 | 个 | 4 | 红胡桃 |  | 1、规格：465*370*500mm； 2、基材：优质橡木实木,含水率9.2%、甲醛释放量≤0.06mg/L采用无苯无醛胶水。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 提供橡木的抽样检测报告；符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材 料木家具中有害物质限量》和 GB/T 1933-2009《木材密度测定 方法》标准。（含水率9.2%、甲醛释放量≤0.06mg/L） 3、油漆：油漆采用高档环保型水性油漆，五底三面八道 工序，漆膜硬度在 2H～3H 之间，要求美观、无气味、不变色， 光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。 水性面漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准，挥发性有机化合物（VOC）≤50g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，游离甲醛未检出。（提供水性面漆证明材料） 水性底漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准，挥发性有机化合物（VOC）≤47g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，游离甲醛未检出。 |
| 32 | 会议桌 | 3000*1400*760 | 张 | 1 | 图片色 |  | 规格：3000*1400*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级 6、桌脚：基材采用优质冷轧钢板，符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GB/T10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 33 | 会议桌 | 2400*1200*760 | 张 | 1 | 图片色 |  | 规格：2400*1200*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级 6、桌脚：基材采用优质冷轧钢板，符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GB/T10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级 |
| 34 | 会议椅 | 550*510*880 | 把 | 46 | 图片色 |  | 规格：550*510*880mm ★1、饰面：优质网布，符合GB18401-2010标准，染色牢度：耐碱汗渍（变色、沾色）变色4-5级、沾色4-5级，耐干摩擦经向4-5级、纬向4-5级，PH值达到A类，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出（投标时提供带★项检测报告） 2、坐板：环保实木多层板，符合GB/T9846-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013；GB18584-2001标准，含水率≤9%，胶合强度≥1.05MPa，浸渍剥离检测合格，静曲强度顺纹≥24MPa横纹≥22MPa，弹性模量顺纹≥5170MPa,横纹≥4340Mpa，）挥发性有机化合物72h，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L，密度≥0.78g/cm³ 3、海绵：优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006；GB17927.1-2011；QB/T1952.1-2012；QB/T2280-2016标准，气味、裂缝、气孔、色泽、污染等检验项目合格，75%压缩永久变形≤3.6%；65%/25%压陷比≥3；25%压陷硬度≥125N；伸长率≥150%；拉伸强度≥150Kpa；回弹率≥50%；撕裂强度≥5.5N/cm；干热老化后拉伸强度变化率≤10%；湿热老化后拉伸强度≥130Kpa；干热老化后拉伸强度≥135Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤14%；甲醛释放量未检出，TVOC未检出，表观密度≥60kg/m³，具有抗引燃特性-阴燃的香烟检验达到：未发现续燃和阴燃现象 ★4、弓形架：符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GB/T10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级（投标时提供带★项检测报告） |
| 35 | 会议桌 | 7000*1800*760 | 张 | 1 | 红胡桃 |  | 规格：7000*1800*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 ★6.多功能线盒：桌面线盒采用多媒体线盒额定输入电压220V-240V，额定输入电流10A，额定频率50/60HZ。1500VAC电压抗电强度实验无法击穿。电气间隙和爬电距离要求2.0mm-6.0mm之间。（投标时提供带★项检测报告） |
| 36 | 条桌 | 1200*400*760 | 张 | 6 | 红胡桃 |  | 规格：1200*400*760mm 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理；符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB/T17657-2013：GB/T18584-2001标准，含水率≤6%，静曲强度≥15MPa，内胶合强度≥0.6MPa，弹性模量≥3150MPa，表面胶合强度≥1.45MPa，24h吸水厚度膨胀率≤7%，防潮性能合格，握螺钉力：板面≥1060N，板边≥800N，密度≥0.78g/cm³，挥发性有机化合物72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC未检出，甲醛释放量≤0.2mg/L 3、封边：优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013标准，耐光色牢度4-5级，多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出,甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出。 4、选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。 5、五金配件（拉手、锁具、导轨、门铰、三合一连接件、螺丝钉）：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级。 |
| 37 | 密集柜（4列4） | 1000*560*2300 | 组 | 16 | 图片色 |  | 规格：1000*560*2300mm ，双面内分7层 一、材质：所用钢板全部采用优质钢板,冷轧钢板符合GB/T708-2016优质碳素钢结构钢薄钢板技术条件。产品表面处理及质量符合GB/T6807-2001钢铁工件涂前无磷脱脂、陶化等处理技术条件的国家标准；密集架系列产品所用钢板全部采用优质钢板,冷轧钢板符合GB/T708-2016优质碳素钢结构钢薄钢板技术条件。产品表面处理及质量符合GB/T 6807-2001钢铁工件涂前无磷脱脂、陶化等处理技术条件的国家标准。 用材标准。技术要求：需严格按照GB/T13667.3-2013国家标准及国家（GB6807-2001）《钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件》，智慧卷宗存储系统应集手动、电动、计算机集成管理、移动终端、网络远程控制五种控制方式于一体，控制方式各自独立，互不影响。由计算机集成管理系统、电子控制系统和机械传动控制系统组成，需达到自动化架体控制、人体保护，且需要与环境安全智慧控制系统可关联。 （1）轨道：采用20mm*20mm实心方钢，轨道采用预埋安装、轨道板中间预留凹槽，实心轨芯（轨道）直接嵌入凹槽内（无焊接，背部螺丝固定）平整性好，方钢每段要求子母链接，稳固性强。 (2)底盘、轮轴支座：采用优质热轧钢板精工成型，底盘为嵌入式分段组合，上下双翻边加强。底盘可灵活拼接拆装，相邻两节子母结构，具有良好的对接互换性、稳定性，并在前后位置底部设有防倾倒装置，防止架体倾倒。高强度底盘使架体，长期荷重存放资料不变形，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm，底盘与立柱连接采用≥M10*20螺栓与卡槽式双重连接模式，加强牢固度，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。底盘采用的链条传动，有传动精确平稳、噪音低、摇力度更好、移动速度更合理、传递扭力更大省力等特点。轮子要求采用铸铁轮，承载能力更强。摇动手柄为折叠式，摇动任何一列均不会使其它把手转动，自动挂挡。 (3)立柱: 采用一体成形三面压圆筋立柱，立柱正面宽50毫米侧面36毫米，中间压两根筋，正面筋中距离20毫米，立柱两侧2筋距16mm，均匀冲制挂板扣接孔，使层板层数和间距可按需要调整，孔距45mm。立柱表面采用陶化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀，经久耐用。 (4) 搁（层）板：为增强搁板称重，采用折弯工艺，一次成型，厚度为≥25mm，要求正面有压筋，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，更好保障搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重100KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用陶化后进行喷塑处理。 (5)挂板：挂板采用优质冷轧钢板使用模具一体冲压成型，两端挂钩结构设计，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用陶化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。 （6）侧板：侧板采用上中下三段式款式，中间腰线处采用凹凸型分段式造型侧板，采用优质冷轧钢板，正面按压不变形。 （7）顶板：采用优质冷轧钢板一次成型，与立柱和顶边板链接。 （8）门板：门选用优质冷轧钢板，配有豪华闪电锁，锁杆封闭、内面带加强筋，背面点焊加强筋，门面平整、时尚简约、美观大方，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。柜门采用豪华锁，镀铬扣手、开关方便。质量保障。门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。 （9）挡棒：挡棒采用优质冷轧钢板下冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入挂板方孔后，将档棒上的异形孔挂扣在挂板方孔上，使档棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。三面压筋，增强档棒承重。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的可以防止物体前后窜动。表面采用陶化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。 （10）传动机构: 传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两边轴的传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架在不工作状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。 （11）防护装置：防震装置采用带磁性气囊式密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，密封条使用L型钢制压板固定，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能，每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防火、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能。 |

说明：谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。本项目技术参数中若有要求提供证明资料（例如检测报告、检验报告等）均在响应文件中提供复印件加盖供应商公章，若成交人未提供竞争性谈判文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合竞争性谈判文件要求，则视为虚假响应。

二、安装验收要求

1、安装调试

货物安装在采购人指定地点，签订合同后30日历天内交货安装调试完毕。

- 验收

- （1）成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效，货物投入使用。

（2）验收依据合同、竞争性谈判文件、成交供应商投标文件和国家有关标准进行，必要时使用测试专业仪器。

3、技术资料

验收前，成交供应商应将全部货物资料装订成册，交采购人进行保管。

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及采购人的采购需求。货物完好，配件齐全。

2、质量保证期限：投标人需提供免费质保期叁年，质保期及服务期自供货安装完毕、验收合格经双方签字之日起计算。

3、维修响应时间，成交人接到采购人报修信息后，提供7*24小时及时响应，4小时到达现场，8小时修复。如不能修复免费提供同等档次备用设备，因成交人售后服务不及时而造成损失，成交人必须承担由此产生的一切费用。

五、其他要求：合同履行中，采购人如需增加采购量，将按成交单价另签补充协议。